Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Обладнання для системи моніторингу енергоефективності

Код ДК 021:2015: 31710000-6 — Електронне обладнання

1. Технічна специфікація

| № | Найменування обладнання | Основні технічні, функціональні та якісні характеристики | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трифазний лічильник електричної енергії Jooby Electra MTX3 або еквівалент | – трифазний лічильник змінного струму для мереж 3×220/380 В; – трансформаторного (напівнепрямого) включення — підключення через вимірювальні трансформатори струму з номінальним вторинним струмом 5 А; – облік активної та реактивної електричної енергії; – можливість автоматичної передачі даних бездротовою мережею LoRaWAN; – робота в діапазоні EU868; – наявність функцій виявлення втручання/несанкціонованого доступу; – можливість налаштування періодичності передавання даних; – товар повинен бути придатним для інтеграції до системи моніторингу енергоефективності Замовника. | шт. | 15 |
| 2. | Трансформатор струму | – трансформатор струму вимірювальний; – номінальний вторинний струм — 5 А; – номінальний первинний струм — не менше 250 А (коефіцієнт трансформації не менше 50, наприклад 250/5 А); – призначений для роботи з лічильником позиції 1 (по 3 трансформатори на один лічильник); – електричні та метрологічні характеристики повинні відповідати параметрам лічильника та схемі його підключення; – виріб новий, заводського виготовлення. | шт. | 45 |
| 3. | Комплект допоміжних електромонтажних матеріалів | комплект матеріалів, необхідних для повного та безпечного підключення і монтажу обладнання системи моніторингу енергоефективності, у тому числі з’єднувальні/клемні елементи, провідники/кабель, кріпильні та монтажні елементи, ізоляційні матеріали та інші витратні матеріали, необхідні відповідно до схеми підключення. Комплект має бути достатнім для монтажу поставленого обладнання та входити до ціни товару. | компл. | 15 |
| 4. | Універсальний радіомодуль Jooby або еквівалент | – радіомодуль для дистанційного збирання показників приладів обліку; – передавання даних бездротовою мережею LoRaWAN у діапазоні EU868; – можливість підключення сумісних сенсорів/імпульсних виходів приладів обліку; – збереження отриманих даних у енергонезалежній пам’яті; – автономне живлення; – можливість передавання даних із заданою періодичністю; – сумісність із системою моніторингу енергоефективності Замовника. | шт. | 27 |
| 5. | Сенсор Jooby або еквівалент | – сенсор для зчитування показників/імпульсів відповідного приладу обліку та передачі їх на сумісний радіомодуль; тип сенсора (оптичний, індуктивний, магнітний тощо) — відповідно до типу та моделі приладу обліку, з яким він використовується; – сенсор має забезпечувати стабільне формування та передавання імпульсного сигналу на сумісний радіомодуль. | шт. | 14 |
| 6. | Кабель зв’язку 1,5 м або еквівалент | – кабель для підключення сенсора/радіомодуля до відповідного приладу обліку; – довжина не менше 1,5 м; – тип роз’ємів та електричні характеристики — сумісні з обладнанням, що поставляється; – кабель заводського виготовлення. | шт. | 25 |
| 7. | Плата імпульсного виходу теплолічильника або еквівалент | – модуль/плата для забезпечення імпульсного виходу відповідного теплолічильника з можливістю передавання даних на сумісний радіомодуль системи моніторингу; – тип вихідного сигналу та електричні параметри — сумісні з теплолічильником і радіомодулем; – встановлення не повинно погіршувати метрологічні та експлуатаційні характеристики теплолічильника. | шт. | 12 |
| 8. | Шлюз Jooby Indoor Gateway LoRaWAN 501 EU або еквівалент | – шлюз для приймання даних від пристроїв LoRaWAN та передавання їх на сервер; – не менше 8 каналів LoRaWAN; – робоча частота EU868; – підтримка Ethernet 10/100 Мбіт/с; – підтримка передавання даних через LTE — не обов’язкова; – живлення PoE або від зовнішнього джерела відповідно до технічної документації; – робочий діапазон температур не вужче ніж –40 °C…+60 °C; – можливість дистанційного налаштування/керування; – можливість встановлення на DIN-рейку або стіну. | шт. | 15 |

2. Загальні технічні та якісні вимоги

2.1. Усе обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні, без механічних пошкоджень, справним, комплектним та придатним до монтажу й експлуатації за призначенням.

2.2. Товар постачається із супровідною документацією, передбаченою законодавством України та виробником для відповідного виду продукції, зокрема технічною, експлуатаційною, гарантійною документацією та документами про відповідність у випадках, коли вони є обов’язковими.

2.3. Учасник у складі тендерної пропозиції зазначає виробника, торговельну марку (за наявності), модель/артикул запропонованого товару та його технічні характеристики. Для підтвердження відповідності учасник подає технічний паспорт, каталог, специфікацію виробника або інший документ виробника, з якого можливо однозначно встановити відповідність запропонованого товару встановленим вимогам.

2.4. У разі пропонування еквівалентного товару учасник подає порівняльну таблицю, у якій зазначає: вимогу Замовника, характеристику запропонованого товару, виробника, модель/артикул та документ, яким підтверджується відповідна характеристика. Еквівалент повинен забезпечувати не гірші технічні, функціональні та якісні характеристики за встановлені Замовником.

2.5. Якщо для підтвердження відповідності певній вимозі законодавством передбачено декларацію, сертифікат, протокол випробувань, знак відповідності або інший документ, учасник надає відповідний документ у випадках та порядку, визначених законодавством.

2.6. Усі товари повинні відповідати вимогам технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів, що є обов’язковими для відповідного товару на території України.

2.7. Гарантійний строк на товар — не менше 12 місяців з дати поставки та приймання товару Замовником, якщо виробником не встановлено довший строк. У разі встановлення виробником довшого гарантійного строку застосовується гарантійний строк виробника.

2.8. Поставка товару включає транспортування та розвантаження за адресою Замовника: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Поштова, 2. Вартість зазначених витрат включається учасником до ціни тендерної пропозиції.

2.9. Товар передається Замовнику у стані, придатному до використання за призначенням, у заводській упаковці (якщо передбачена виробником) та з усією документацією, що має супроводжувати товар.

2.10. Обладнання позицій 1, 4, 5, 6, 7 та 8 повинно бути функціонально сумісним між собою та забезпечувати роботу в складі єдиної системи дистанційного моніторингу. У разі пропонування еквівалентів учасник повинен підтвердити таку сумісність документально.

2.11. Походження товару та особа постачальника повинні відповідати заборонам і обмеженням, установленим законодавством України, зокрема пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

2.12. Товар повинен бути поставлений у повній комплектації відповідно до технічної документації виробника. Відсутність комплектуючих, необхідних для штатної роботи обладнання, вважається невідповідністю технічним вимогам.

2.13. Строк поставки товару — протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів із дати підписання договору.

3. Вимоги щодо еквівалентності та недискримінаційності

3.1. Найменування окремих моделей/виробників у цій технічній специфікації наведені для однозначного визначення функціонального призначення та рівня необхідних характеристик. Усі такі посилання застосовуються у значенні «або еквівалент».

3.2. Еквівалентним вважається товар іншого виробника/моделі, який за сукупністю технічних, функціональних та якісних характеристик відповідає встановленим вимогам і забезпечує сумісність із системою моніторингу, передбаченою цією закупівлею.

3.3. Учасник не обмежується пропозицією товарів конкретного виробника, якщо запропонований ним товар відповідає вимогам цієї технічної специфікації.

4. Послуги, що включаються до ціни товару

4.1. Вантажно-розвантажувальні роботи при поставці товару.

4.2. Доставка товару за адресою Замовника.

4.3. Передача Замовнику супровідної технічної та гарантійної документації. Монтаж, встановлення та налаштування обладнання до цієї закупівлі не входять.

Додаток 2 подається учасником у складі тендерної пропозиції із зазначенням запропонованих товарів, їх виробників, моделей/артикулів та технічних характеристик, що підтверджують відповідність вимогам цієї технічної специфікації.

Керівник/уповноважена особа  ____________________   ____________   ____________________

(підпис)                     (дата)                  (ПІБ)